一 单项选择题（共20题，每题1分，每题的备选相中，只有一个最符题意）

- 悬挑空调板的受力钢筋应分布置在板的（　）。

- 上部

- 中部

- 底部

- 端部

答案：A

解析：悬臂板在支座处产生负弯矩，受力钢筋应布置在板的上部。参见教材P11。

- 关于建筑工程中常用水泥性能与技术要求的说法，正确的是（　）。

- 水泥的终凝时间是从水泥加水拌合至水泥浆开始失去可塑性所需的时间

- 六大常用水泥的初凝时间不得长于45分钟

- 水泥的体积安定性不良是指水泥在凝结硬化过程中产生不均匀的体积变化

- 水泥中的碱含量太低更容易产生碱骨料反应

答案：C

解析：A属于初凝时间的概念，B正确的说法是不得短于45min，D正确的说法是碱含量高时，可产生碱骨料反应。参见教材P26。

- 一般情况下，钢筋混凝土梁是典型的受（　）构件

- 拉

- 压

- 弯

- 扭

答案：C

解析：梁和板为典型的受弯构件。参见教材P9。

- 基坑验槽应由（　）组织

- 勘察单位项目负责人

- 设计单位项目负责人

- 施工单位项目负责人

- 总监理工程师

答案：D

解析：基坑验槽由总监理工程师或建设单位项目负责人组织建设、监理、勘察、设计及施工单位的项目负责人、技术质量负责人，共同按设计要求和有关规定进行。参见教材P46。

- 关于钢筋加工的说法，正确的是（　）。

- 钢筋冷拉调直时，不能同时进行除锈

- HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率允许最大值为4%

- 钢筋的切端口可以有马蹄形现象

- HPB235级纵向受力钢筋末端应作180度弯钩

答案：D

解析：钢筋除锈可以在冷拉或调直过程中除锈，所以A错误。HRB400级钢筋采用冷拉调直时，伸长率不宜大于1%，所以B错误。钢筋的切断口不得有马蹄形或起弯现象。所以C错误。参见教材P52。

- 下列焊接方式中，现场梁主筋不宜采用的是（　）。

- 闪光对焊

- 电渣压力焊

- 搭接焊

- 帮条焊

答案：B

解析：钢筋电渣压力焊是将两钢筋安放成竖向对接形式，利用焊接电流通过两钢筋间隙，在焊剂层下形成电弧过程和电渣过程，产生电弧热和电阻热，熔化钢筋，加压完成的一种压焊方法。梁主筋是水平方向的，因此现场梁主筋不宜采用。

- 关于吊顶工程的说法，正确的是（　）。

- 吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理

- 吊顶检修口可不设附件吊杆

- 明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时，应有定位措施

- 安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应对齐

答案：C

解析：木龙骨要进行防火处理，所以A错误。吊顶灯具、风口及检修口应设附加吊杆，所以B错误。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上接缝。安装双层石膏板时，面层板与基层板的接缝应错开，并不得在同一根龙骨上。所以D错。参见教材P66-68。

- 单位工程施工组织设计应由（　）主持编制

- 项目负责人

- 项目技术负责人

- 项目技术员

- 项目施工员

答案：A

解析：单位工程施工组织设计由项目负责人主持编制，项目经理部全体管理人员参加，企业主管部门审核，企业技术负责人或其授权的技术人员审批。参见教材P96。

- 下列预应力混凝土土管桩压桩的施工顺序中，正确的是（　）。

- 先深后浅

- 先小后大

- 先短后长

- 自四周向中间进行

答案：A

解析：打桩顺序宜为先深后浅，先大后小，先长后短。由一侧向单一方向进行；由中间向两个方向进行；由中间向四周进行。

- 某跨度6m、设计强度为C30的钢筋混凝土梁，其同条件养护试件（150mm立方体）抗压强度如下表，可拆除该梁低膜的最早时间是（　）。

- 7d

- 9d

- 11d

- 13d

答案：C

解析：小于8m的梁，底模拆除时的混凝土强度要求应该达到设计抗压强度标准值的75%以上。即：30×75%=22.5MPa，通过表格可知11天的时候达到了该标准。参见教材P277。

- 施工期间最高气温为25摄氏度，砌筑用普通水泥砂浆拌成后最迟必须在（　）内使用完毕。

- 1h

- 2h

- 3h

- 4h

答案：C

解析：砂浆应该随伴随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆应分别在3h和4h内使用完毕；当施工期间最高气温超过30℃时，应分别在拌成后2h和3h内使用完毕。参见教材P56。

- 建筑工程施工项目质量控制内容包括：①工序质量、②检验批质量、③分项工程质量、④分部工程质量、⑤单位工程质量，下列控制顺序中，正确的是（　）。

- ①  ②  ③  ④  ⑤

- ②  ①  ③  ⑤  ④

- ②  ①  ④  ③  ⑤

- ⑤  ④  ③  ②  ①

答案：A

解析：参见教材P262。

- 钢结构连接施工中，高强螺栓终拧完毕，其外露丝扣一般应为（　）扣。

- 1—2

- 1—3

- 2—3

- 2—4

答案：C

解析：高强度螺栓连接副终拧后，螺栓丝扣外露应为2～3扣，其中允许有10%的螺栓丝扣外露1扣或4扣。参见《钢结构工程施工质量验收规范》6.3.5条。

- 施工现场所有开关箱必须安装（　）装置。

- 防雷

- 接地保护

- 熔断器

- 漏电保护

答案：D

解析：末级漏电保护器必须转配在开关箱内。参见教材P169。

- 施工现场进行一级动火作业前，应由（　）审核批准。

- 安全监理工程师

- 企业安全管理部门

- 项目负责人

- 项目安全管理部门

答案：B

解析：一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案，填写动火申请表，报企业安全管理部分审查批准后，方可动火。参见教材P219。

- 关于施工现场泥浆处置的说法，正确的是（　）

- 可直接排入市政污水水管网

- 可直接排入市政雨水管网

- 可直接排入工地附近的城市景观河

- 可直接外运至指定地点

答案：D

解析：泥浆和污水未经处理不得直接排放。参见教材P221。

- 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300），单位工程竣工验收应由（　）组织

- 建设单位（项目）负责人

- 监理单位（项目）负责人

- 施工单位（项目）负责人

- 质量监督机构

答案：A

解析：单位工程竣工验收应由建设单位（项目）负责人组织。参见教材P263。

- 根据《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB 50300），建筑工程质量验收的最小单元是（　）。

- 单位工程

- 分部工程

- 分项工程

- 检验批

答案：D

解析：检验批是最小的验收单元。参见教材P262。

- 根据《建设工程项目管理规范》（GB/T50326），分部分项工程实施前，应由（　）向有关人员进行安全技术交底。

- 项目经理

- 项目技术负责人

- 企业安全负责人

- 企业技术负责人

答案：B

解析：单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人应承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底资料办理签字手续并归档。

- 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204），预应力混凝土结构中，严禁使用（　）。

- 减水剂

- 膨胀剂

- 速凝剂

- 含氯化物的外加剂

答案：D

解析：氯离子会降低混凝土钢筋周围的PH值，使得钢筋腐蚀。

二 多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少

1个错项。错选，本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分。

- 关于砌体结构构造措施的说法，正确的是（　）。

- 砖墙的构造措施主要有：伸缩缝、沉降缝和圈梁

- 伸缩缝两侧结构的基础可不分开

- 沉降缝两侧结构的基础可不分开

- 圈梁可以抵抗基础不均匀沉降引起墙体内产生的拉应力

- 圈梁可以增加房屋结构的整体性

答案：ABDE

解析：沉降缝的基础必须分开。参见教材P14。

- 混凝土的耐久性包括（　）等指标。

- 抗渗性

- 抗冻性

- 和易性

- 碳化

- 粘结性

答案：ABD

解析：混凝土的耐久性包括：抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、混凝土的碳化（中性化）、碱骨料反应等性能。参见教材P28。

- 关于土方开挖的说法，正确的有（　）。

- 基坑开挖可采用机械直接开挖至基底标高

- 基坑开挖方案应根据支护结构设计、降排水要求确定

- 土方开挖前应先进行测量定位，设置好控制点

- 软土基坑必须分层均衡开挖

- 基坑开挖完成后应及时验槽，减少暴露时间

答案：BCDE

解析：基坑开挖不可以直接开挖至基底标高。参见《建筑基坑支护技术规程》以及教材P44。

- 下列施工措施中，有利于大体积混凝土裂缝控制的是（　）。

- 选用低水化热的水泥

- 提高水灰化

- 提高混凝土的入模温度

- 及时对混凝土进行保温、保湿养护

- 采用二次抹面工艺

答案：ADE

解析：应该适当降低水灰比，减少水泥用量。降低混凝土的入模温度。参见教材P49。

- 下列分部分项工程的专项方案中，必须进行专家论证的有（　）。

- 爬模工程

- 搭设高度8m的混凝土模板支撑工程

- 搭设高度25m的落地式钢管脚手架工程

- 搭设高度为25m的悬挑式钢管脚手架工程

- 施工高度50m的建筑幕墙安装工程

答案：ABDE

解析：必须进行专家论证的落地式钢管脚手架工程搭设高度50m及以上。参见教材P104。

- 基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有（　）。

- 质监站

- 监理（建设）单位

- 设计单位

- 勘察单位

- 施工单位

答案：BCDE

解析：基坑开挖完毕后，必须参加现场验槽并签署意见的单位有建设、监理、勘察、设计及施工单位。参见教材P46。

- 必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有（　）。

- 建设单位

- 监理单位

- 总承包单位

- 出租单位

- 安装单位

答案：CDE

解析：必须参加施工现场起重机械设备验收的单位有施工总承包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。参见法规教材P79。

- 下列费用中，属于直接费的有（　）

- 人工费

- 材料费

- 施工机械使用费

- 规费

- 企业管理费

答案：ABC

解析：规费和企业管理费属于间接费。参见管理教材44。

- 关于重要建筑屋面防水等级和设防要求的说法，正确的有（　）。

- 等级为I级防水

- 等级为II级防水

- 等级为III级防水

- 采用一道设防

- 采用两道设防

答案：BE

解析：参见《屋面工程技术规范》GB 50345—2004。若是按照《屋面工程技术规范》GB 50345—2012，应该是AE。教材P61显然不是按照新规范划分的。

- 根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》（GB 50210），外墙金属窗工程必须进行的安全与功能检测项目有（　）。

- 硅酮结构胶相容性试验

- 抗风压性能

- 空气渗透性能

- 雨水渗漏性能

- 后置埋件现场拉拔试验

答案：BCD

解析：外墙金属窗工程必须进行抗风压性能、空气渗透性能和雨水渗透性能复验。参见教材P81。